附件10：海洋与气象学院显微镜购置；预算金额62000元（联系人：彭老师 15975981623）

广东海洋大学申购货物清单

申购单位：海洋与气象实验室

项目名称：显微镜购置

| 序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 | 使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜(带摄像头) | OLYMPUS/CX41 | ▲1. 中国境外生产，显微镜整机原装进口； 2. 内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯； 3. 粗/微同轴调焦，粗调旋钮张力可调，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程25mm； ▲4. 具有载物台高度限位装置，防止物镜压碎玻片，从而保护物镜和玻片； 5. 内倾式5孔物镜转盘； 6. 三目观察筒，视场数20mm，倾角为30°，瞳间距48-75mm，其中一个屈光度可调节校正； 7. 观察筒固定分光比，双目50%，照相50%； ★8. 钢丝传动载物台，无突出支架，避免操作者机械损伤； ▲9. 载物台尺寸为188mm x 134mm，X轴行程76mm，Y轴行程50mm，可同时夹持2个玻片； 10. X-Y移动手柄配有橡胶帽，轻松实现平滑、微动及精确的单指操作； 11. 阿贝聚光镜，数值孔径1.25，内装式孔径光阑，内置日光滤片； 12. 镜体前后均有把手位置，方便移动； ★13. 平场（半复）消色差物镜 13.1 4× N.A.0.10 W.D. 18.5mm； 13.2 10× N.A.0.25 W.D. 10.6mm，具有优质的平场性； 13.3 20× N.A.0.4 W.D. 1.2mm； 13.4 40× N.A.0.65 W.D. 0. 6mm，具有优质的平场性； 13.5 100× N.A.1.30 W.D. 0.20mm；平场半复消色差 14. 目镜10倍，视场数20mm，高眼点设计，具有软橡皮眼罩； 15.与显微镜同品牌专用于显微镜的彩色CMOS相机： 15.1彩色CMOS芯片，1/2英寸，物理像素310万，A/D 10 bit； ▲15.2拍摄图像可选分辨率：2048 x 1532；1024 x768；680x 512；508x384；任意ROI区域； 15.3测光模式选择：自动、手动； 15.4曝光时间范围：57微秒-750毫秒； ★15.5实时帧速：2048 x 1532像素时≥10幅每秒；1024 x768像素时≥28幅每秒；680x 512像素时≥37幅每秒；508x384像素时≥49幅每秒； 16.与显微镜和彩色CMOS相机同品牌图像软件； 16.1能够灵活驱动相机取图已完成录像功能； 16.2具有添加注释、箭头、比例尺等功能； 16.3调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围；单荧光通道图片做色彩合成，合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 16.4具有交互式测量功能； | 人民币 | 62000(免税价格) | 1 | 62000(免税价格) | 科技楼221 | 彭老师 |
|  |  |  | 合计 | 62000 |  |  |  |  |  |

注：1、因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。

- 超高速智能粒度分析仪的价格已经包含办理境外免税进口设备外贸公司代理费用、银行手续费、清关费用、机场码头费、商检费和运输费等费用。

- ★：必须满足的参数条件；▲：尽可能满足的参数条件